Исследование зависимости силы тока от напряжения

Исследуйте зависимость силы тока от напряжения при постоянном сопротивлении 2 Ом. Постройте график зависимости силы тока от напряжения

Оборудование:  источник тока, сопротивление в колодке, амперметр, вольтметр, ключ, реостат, соединительные провода.

| U(В) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I(А) |  |  |  |  |  |

соберите схему

А

V

сопротивление

реостат

Поставте  ползунок реостата на один из концов, определите силу тока( цена деления амперметра0,05А) и напряжения ( цена деление вольтметра 0,2В),замкнув ключ. Спокойно передвиньте ползунок и снимите показания приборов и т.д.(до 5 раз)

Заполните таблицу и постройте график

I (А)

U(В) (В)

о

1

2

0,4

0,8

1,2

0,5

1,55